Código ETAP: PR-025-00

Impresora Multifunción Electrofotográfica Color (Mediano Volumen)

ETAP Versión 23

Histórico de Revisiones

| Revisión | Descripción del Cambio | Actualizado por | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| V 21.0 | Versión original de la especificación técnica | Pablo Ferrante | 30/08/2012 |
| V 21.1 | Conversión de HTML (e-ETAP) a DOC | Pablo Ferrante | 20/05/2016 |
| V 21.2 | Reformateo al nuevo formato propuesto | Christian Rovira | 12/07/2016 |
| V 21.3 | Revisión del nuevo formato | Hernan Mavrommatis | 26/07/2016 |
| V 22 | Actualización del estándar. | Pablo Ferrante | 15/12/2016 |
| V 23 | Se actualizaron opciones de velocidad, productividad, bandejas de papel, memoria de trabajo, e interfaces. | Pablo Ferrante | 15/08/2017 |

Índice

1.	Vista General de documento	1

2.	Descripción del Estándar	2

3.	Especificación Técnica - PR-025-00 Multifunción Electrofotográfica Color (Mediano Volumen)	3

3.1	Características Generales	3

a)	Características	3

b)	Manejo de papel	3

c)	Memoria de trabajo	4

d)	Resolución	4

e)	Función Impresora	5

f)	Función copiadora	6

g)	Función escáner	6

h)	Funcionalidad como fax	6

i)	Conectividad	6

j)	Controladores (drivers)	7

k)	Insumos	7

l)	Alimentación	7

m)	Características adicionales	7

# Vista General de documento

Este documento permitirá agilizar la intervención técnica que realiza la Dirección de Estandarización Tecnológica (DET) en su función de participar en todos los proyectos de innovación tecnológica que abarca, entre otras, la adquisición, implementación, incorporación, e integración de las tecnologías de información en el ámbito del sector público.

En la sección 3, obran las especificaciones técnicas estándares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar fácilmente las especificaciones, seleccionando las características técnicas de los equipos y/o servicios en función de sus necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas en la especificación final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido características y elementos del recurso y/o servicio tecnológico que se detalla, que son de inclusión mandatoria por entender que los mismos resultan indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiento técnico elevado para la intervención.

También hemos incluido características y elementos que son opcionales en la definición del recurso tecnológico y/o servicio que se detalla, los cuales deberán seleccionarse de acuerdo a sus necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar entre grupos de opciones de selección libre, y grupos de opciones de selección mutuamente excluyente, respectivamente.

En ambos casos, describimos o definimos varias características y/o elementos, para que los organismos seleccionen las que más se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que se seleccione la o las características y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas deberán eliminarse de la especificación.

El documento cuenta con 3 secciones:

| Sección | Tema desarrollado en la sección |
| --- | --- |
| Vista General | La sección de vista general de documento detalla la forma de uso y las secciones que componen este documento. |
| Descripción del Estándar | Esta sección provee una breve Descripción del Estándar que se va a especificar. |
| Especificación Técnica | La sección de Especificación Técnica detalla las características generales y particulares del recurso tecnológico o servicio. |

# Descripción del Estándar

Impresora Multifunción Electrofotográfica Color (Mediano volumen).

# Especificación Técnica - PR-025-00 Multifunción Electrofotográfica Color (Mediano Volumen)

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

## Características Generales

- Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

### Características

Impresora multifunción color que combine:

Tareas de impresión, copiado y digitalización de imágenes en color.

Y opcionalmente envío y recepción de faxes.

Deberán incluirse:

Manuales de operación y configuración.

Software de instalación con licencia de uso perpetuo.

Cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU.

Cables de alimentación eléctrica.

Todo elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

### Manejo de papel

Todas las bandejas, sean éstas de entrada o salida de papel, deben soportar al menos:

Tamaño de papel: Al menos Carta (215.9 x 297.4 mm), A4 (210 x 297mm), Oficio (215.9 x 355,6 mm).

Mecanismos para la configuración del tamaño de papel elegido.

Para la función de COPIA y ESCANER debe incluir alimentador automático de documentos que soporte al menos 50 hojas cortadas.

Para la función IMPRESIÓN, COPIA y ESCANER debe tener capacidad de operar en doble-faz automática.

Para la función de IMPRESIÓN y COPIA debe incluir bandejas de papel con la siguiente disposición:

1 (UNA) Bandeja de salida que soporte la acumulación de al menos 100 hojas impresas.

1 (UN) depósito estándar para papel de entrada con una capacidad de:

Al menos 250 hojas cortadas de 80 gr/m2.

Al menos 500 hojas cortadas de 80 gr/m2.

1 (UNO) o más depósitos para papel de entrada, que agreguen al depósito estándar, una capacidad adicional total de:

Al menos 500 hojas cortadas de 80 gr/m2.

Al menos 1000 hojas cortadas de 80 gr/m2.

### Memoria de trabajo

Incluirá memoria RAM de trabajo con una capacidad de:

128 MB (mínimo).

256 MB (mínimo).

512 MB (mínimo).

Incluirá almacenamiento masivo para trabajos de impresión:

Disco duro tradicional o de estado sólido (SSD) con capacidad no inferior a 32 GB.

Disco duro tradicional con capacidad no inferior a 300 GB.

### Resolución

FUNCIÓN IMPRESIÓN Y ESCANEO:

No inferior a 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) en B&N y Color.

No inferior a 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada) en B&N y Color.

FUNCIÓN COPIADO: No inferior a 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) en B&N y Color.

### Función Impresora

Impresora de tecnología electrofotográfica a color con las siguientes características:

Permitirá la impresión en B&N y COLOR de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja, para:

Hoja cortada.

Orientación normal o apaisada.

Papel blanco alisado o transparencias.

Velocidad de impresión no inferior a 40 ppm en B&N/Color para tamaño A4.

Productividad de por lo menos:

10.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

15.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

Definición de 'Productividad mensual recomendada': Equivale a la cantidad de impresiones mensuales que se puede exigir al equipo, dentro de la cual, el fabricante asegura que la impresora no sufrirá un incremento en la reducción de su vida útil o en su calidad de impresión.

Lenguaje de Impresión:

PCL 5 o compatible superior.

PCL5 o PCL6 o compatible superior.

PDF (Portable Document Format).

PostScript Level 3 o superior.

### Función copiadora

Copiadora de documentos a COLOR con velocidad de copiado no inferior a 40 ppm en B&N/Color para tamaño A4.

### Función escáner

Digitalizador de imágenes a B&N y COLOR con:

Velocidad de escaneo: no inferior a 40 ppm en B&N/Color para tamaño A4.

Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

Soporte de escaneo en colores.

Alimentador automático de documentos con escaneo a doble faz de una sola pasada (SPADF).

### Funcionalidad como fax

Funcionalidad como fax

FAX de 33.6 Kbps

Capacidad de discado de números telefónicos y envío de FAX a 33.6 Kbps

Memoria para marcado rápido de hasta 100 números telefónicos comunes.

Incluirá memoria no volátil suficiente como para almacenar hasta 100 páginas recibidas.

### Conectividad

Interfaz USB 2.0 o superior.

Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45)

Wireless Ethernet (WiFi) compatible con IEEE 802.11b/g/n

### Controladores (drivers)

Deberán proveerse los drivers para:

Windows 8.1/10 versiones de 32 y 64 bits.

MacOS X o superior.

Linux.

Otros

### Insumos

Además de los toner incluidos en fábrica, deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de toner color y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

10.000 impresiones por mes durante meses.

15.000 impresiones por mes durante meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses, se debe tener en cuenta que un toner típico para una impresora de esta productividad mensual, suele tener una capacidad de entre 10.000 y 20.000 impresiones (para color negro, siendo inferior para otro color) con la cobertura indicada.

### Alimentación

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz

Debe incluir conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

### Características adicionales

Capacidad de impresión de contenido digital almacenado en dispositivo USB.